Rede de Computadores

2º Trabalho Laboratorial

- Aplicação de download

- Configuração e análise de uma rede

Mestrado Integrado em Engenharia Informática e Computação

André Esteves							         up201606673@fe.up.pt

Francisco Friande						         up201508213@fe.up.pt

Luís Diogo Silva						         up201503730@fe.up.pt

Índice

Introdução	3

Parte 1 – Aplicação de download	4

Arquitetura da aplicação	4

Exemplo de um download bem-sucedido	5

Parte 2 – Configuração e análise de uma rede	6

Experiência 1 – Configurar um IP de rede	6

Experiência 2 – Implementar duas LAN’s virtuais num switch	7

Experiência 3 – Configurar um Router em Linux	8

Experiência 4 – Configurar um Router Comercial e Implementar NAT	9

Experiência 5 – DNS	11

Experiência 6 – Conexões TCP	12

Conclusões	14

Referências	14

Anexos	15

Imagens	15

Código	17

info.h	17

client.c	18

# Introdução

Este relatório foi elaborado no âmbito da unidade curricular de Rede de Computadores. O trabalho em causa consistia em duas partes. A primeira requer a elaboração de uma aplicação que faz o download de um ficheiro dado o seu URL e a segunda parte consiste na configuração e análise de uma rede no decorrer das aulas práticas sendo ao todo sete experiências.

O trabalho foi realizado no seu todo no ambiente disponibilizado, sendo concluído com sucesso em todos os aspetos, cumprindo os objetivos pedidos.

# Parte 1 – Aplicação de download

A primeira parte do trabalho consistia do desenvolvimento de uma aplicação de linha de comandos em C que fizesse um download de um ficheiro de um servidor FTP, como está descrito em RFC959. O programa recebe do utilizador um URL com o formato ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>, como está descrito em RFC1738.

## Arquitetura da aplicação

A aplicação começa por fazer interpretar o URL inserido pelo utilizador, fazendo uso da função parseInfo, colocando esta informação numa instância da struct Info:

| struct Info { |
| --- |
|  | char hostname[100]; |
|  | char path[150]; |
|  | char* filename; |
|  | char user[50]; |
|  | char password[50]; |
|  | }; |

Caso o utilizador tenha optado por não inserir o username e a password na linha de comandos, como está previsto em RFC1738, estes são obtidos através do input do utilizador, fazendo uso da função getUserInfo.

De seguida, é criada uma instância da struct hostent (definida em netdb.h), na qual é guardado o IP do servidor, fazendo uso da função getHostInfo. Esta informação é usada para criar o socket que vai ser utilizado para comunicar com o servidor. Isto é feito através da função connectTCP. Depois desta ligação, é lida a resposta do servidor (através da função readResponseCode), de forma a certificarmo-nos que esta foi feita com sucesso. De forma a concluir esta etapa inicial de conexão, é enviada ao servidor a informação de login, que está armazenada na struct Info, através da função sendLoginInfo.

Estando estabelecida a ligação, é pedido ao servidor para entrar em modo passivo. Isto é feito através da função getServerPort. Esta função retorna a porta que vai ser utilizada pelo servidor para o envio do ficheiro. Esta a informação é usada para criar um novo canal de comunicação com o servidor, na forma de um outro socket, fazendo uso, novamente, da função connectTCP.

Finalmente, o ficheiro é recebido por parte do utilizador após a chamada à função retrieveFile. Após esta chamada, os canais de comunicação são fechados e a aplicação termina.

## Exemplo de um download bem-sucedido

Na secção Anexos, estão documentados a compilação da aplicação (Figura 1) e dois downloads bem-sucedidos. No primeiro caso (Figura 2), o utilizador colocou o username e a password no argumento passado na linha de comandos. No segundo caso (Figuras 3 e 4), o utilizador optou por não inserir estes dados na linha de comandos. A figura 3 mostra o programa à espera que o utilizador insira o username. A figura 4 mostra o programa após a sua execução. Na figura 5, é possível ver o ficheiro transferido do diretório onde foi executada a aplicação.

# Parte 2 – Configuração e análise de uma rede

## Experiência 1 – Configurar um IP de rede

O objetivo desta experiência é ligar dois computadores (no caso, tux1 e tux4) na mesma rede, fazendo uso de um switch. Isto foi realizado através dos seguintes comandos:

Tux1 – ifconfig eth0 172.16.60.1/24

Tux4 – ifconfig eth0 172.16.60.254/24

Isto fez com que ambos os computadores usassem como rota de comunicação a sua porta eth0 (que estavam ligadas ao switch), utilizando os endereços IP respetivos.

- O que são os pacotes ARP? Para o que são usados?

Os pacotes ARP são pacotes que obedecem às definições do protocolo ARP (Address Resolution Protocol). Este protocolo serve para fazer o mapeamento de endereços de rede, como os endereços IP, com endereços físicos, como os endereços MAC.

- O que são os endereços MAC e IP dos pacotes ARP e porquê?

Quando existe uma tentativa de comunicação entre dois computadores em rede, o computador recetor envia um pacote ao emissor no sentido de obter o endereço físico (endereço MAC) deste. Este pacote enviado pelo recetor é um pacote ARP, que contém simultaneamente o endereço IP e o endereço MAC deste, assim como o endereço IP do emissor (ou seja, o endereço IP que o recetor deseja corresponder com um endereço MAC). O emissor responde com um pacote ARP muito semelhante à pergunta enviada pelo recetor, exceto que contém também o seu endereço MAC (Figuras 6 e 7).

- Quais os pacotes gerados pelo comando ping?

O comando ping gera pacotes ARP de forma a obter o endereço MAC do recetor (como foi explicado na pergunta anterior), e pacotes ICMP (Internet Control Message Protocol). Estes são usados para transferir mensagens de controlo entre endereços IP.

- Quais são os endereços MAC e IP dos pacotes ping?

Os pacotes IP contêm os endereços MAC e IP tanto do emissor como do recetor (Figuras 8 e 9).

- Como determinar se a trama Ethernet recebida é ARP, IP, ICMP?

Todas as tramas Ethernet contêm um Ethernet Header que contém informação sobre o tipo de trama. Caso este valor seja 0x0800, estamos perante uma trama IP. Estas tramas, por sua vez, contêm um IP Header, que identifica o tipo de protocolo nelas utilizado. Caso este tome o valor 0x0806, a trama utiliza o protocolo ARP (Figura 10). Se, pelo contrário, o valor for 1, a trama utiliza o protocolo ICMP (Figura 11).

- Como determinar o comprimento de uma trama recebida?

O tamanho de tramas IP está presente no IP Header (Figura 12).

- O que é a interface loopback e porque é importante?

A interface loopback é uma interface de rede virtual que é utilizada pelo computador para testar o estado do sistema. Esta envia pacotes do tipo LOOP em intervalos de 10 segundos ao próprio computador (Figura 13), verificando se este ainda se encontra em estado de atividade

## Experiência 2 – Implementar duas LAN’s virtuais num switch

O objetivo desta experiência é ligar três computadores em duas redes diferentes (no caso, tux1 e tux4 em vlany0 e tux2 em vlany1), fazendo uso de um só switch. Isto foi realizado através dos seguintes comandos:

Tux1 – ifconfig eth0 172.16.60.1/24

Tux2 – ifconfig eth0 172.16.61.1/24

Tux4 – ifconfig eth0 172.16.60.254/24

- Como configurar vlany0?

A configuração da vlany0 é realizada através da configuração do switch. Esta é feita a partir do terminal GTKTerm de um dos tux, cuja porta S0 está ligada à Switch Console.

Para criar a vlany0, é necessário executar os seguintes comandos:

» configure terminal

» vlan y0

» end

Para adicionar cada tux (no caso, tux1 e tux4) à vlany0, é necessário executar os seguintes comandos:

» configure terminal

» interface fastethernet 0/[porta do switch correspondente]

» switchport mode access

» switchport access vlan y0

» end

- Quantos domínios broadcast existem? Como se pode tirar essa conclusão a partir dos logs?

Existem dois domínios broadcast. Isto pode ser identificado através de uma tentativa de ping ao endereço broadcast de vlany0 por parte de tux1. Este só obtém resposta de um computador: o que se encontra na mesma rede – tux4 (Figura 14). O tux2 não responde porque se encontra noutra rede, ou seja, outro domínio broadcast.

## Experiência 3 – Configurar um Router em Linux

O objetivo desta experiência é estabelecer ligação entre dois computadores em duas redes diferentes (no caso, tux1 em vlany0 e tux2 em vlany1), utilizando um computador que está ligado a ambas as redes como router (no caso, tux4). Isto foi realizado através dos seguintes comandos (y = 6):

Tux1 – ifconfig eth0 172.16.60.1/24

route add -net 172.16.61.0/24 gw 172.16.60.254

Tux2 – ifconfig eth0 172.16.61.1/24

route add -net 172.16.60.0/24 gw 172.16.61.253

Tux4 – ifconfig eth0 172.16.60.254/24

ifconfig eth1 172.16.61.253/24

- Que rotas existem nos tuxes? Qual é o seu significado?

Rotas de tux1:

- vlany0 (172.16.y0.0) – gw 172.16.y0.1 (próprio endereço)

- vlany1 (172.16.y1.0) – gw 172.16.y0.254 (tux4)

Rotas de tux2:

- vlany0 (172.16.y0.0) – gw 172.16.y1.253 (tux4)

- vlany1 (172.16.y1.0) – gw 172.16.y1.1 (próprio endereço)

Rotas de tux4:

- vlany0 (172.16.y0.0) – gw 172.16.y0.254 (próprio endereço)

- vlany1 (172.16.y1.0) – gw 172.16.y0.253 (próprio endereço)

- Que informação é que uma entrada da tabela de forwarding contém?

- (Network) Destination – destino da rota

- Netmask – usado em combinação com Network Destination para determinar a rede de destino

- Gateway – indica o endereço do próximo ponto de passagem da rota

- Interface – interface local através da qual a Gateway pode ser acedida

- Metric – custo associado à rota

- Quais mensagens ARP e endereços MAC associados são observados e porquê?

As mensagens ARP e endereços MAC associados observados são os normais que correspondem ao comando ping e, por isso, em tudo semelhantes aos visualizados na Experiência 1, pergunta 2 (Figuras 15 e 16).

- Quais pacotes ICMP é que são observados e porquê?

Os pacotes ICMP observados são os de request e reply que seriam de esperar durante a comunicação bem-sucedida entre dois computadores, mesmo não estando estes na mesma rede (Figura 17).

- Quais são os endereços IP e MAC associados aos pacotes ICMP e porquê?

Os endereços MAC e IP tanto do emissor como do recetor (os mesmos que foram identificados na Experiência 1, pergunta 4).

## Experiência 4 – Configurar um Router Comercial e Implementar NAT

O objetivo desta experiência é ligar os computadores já integrados na rede à Internet, fazendo uso de um router comercial com NAT conectado tanto à rede geral do laboratório como à vlany1, com o endereço 172.16.y1.254. Isto foi realizado através dos seguintes comandos (y = 6):

Tux1 – ifconfig eth0 172.16.60.1/24

route add -net 172.16.61.0/24 gw 172.16.60.254

route add default gw 172.16.60.254

Tux2 – ifconfig eth0 172.16.61.1/24

route add -net 172.16.60.0/24 gw 172.16.61.253

route add default gw 172.16.61.254

Tux4 – ifconfig eth0 172.16.60.254/24

ifconfig eth1 172.16.61.253/24

route add default gw 172.16.61.254

- Como configurar um router estático num router comercial?

A configuração do router é realizada através do terminal GTKTerm de um dos tux, cuja porta S0 está ligada à Router Console.

Para realizar a configuração do router, é necessário executar os seguintes comandos:

» conf t

» interface gigabitethernet 0/0 *

» ip address 172.16.y1.254 255.255.255.0

» no shutdown

» ip nat inside

» exit

» interface gigabitethernet 0/1*

» ip address 172.16.1.y9 255.255.255.0

» no shutdown

» ip nat outside

» exit

» end

- Quais são as rotas seguidas pelos pacotes nas experiências anteriormente seguidas e porquê?

Caso a rota esteja definida individualmente, essa é usada pelos pacotes. Caso contrário, é usada a rota default. No caso de estudo, a rota default do tux1 leva os pacotes para o tux4 (que funciona como router para a vlany1) e para o tux2 e o tux4 leva os pacotes para o router comercial ligado à rede de laboratório.

- Como configurar o NAT num router comercial?

Para configurar o NAT num router comercial é necessário configurar a interface interna no processo de NAT, realizado seguindo o guião fornecido para a dada experiência. Foram usados os seguintes comandos:

» ip nat pool ovrld 172.16.1.y9 172.16.1.y9 prefix 24

» ip nat inside source list 1 pool ovrld overload

» access-list 1 permit 172.16.y0.0 0.0.0.7

» access-list 1 permit 172.16.y1.0 0.0.0.7

» ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.16.1.254

» ip route 172.16.y0.0 255.255.255.0 172.16.y1.253

- O que faz o NAT?

O NAT tem como objetivo poupar o espaço de endereçamento público, recorrendo a IP’s privados que estão não registados se conectem à Internet ou a uma rede pública. O NAT opera num router, onde conecta duas redes e traduz os endereços privados para endereços legais antes que os pacotes sejam encaminhados para outra rede, oferecendo também funções de segurança. Resumidamente, permite que os computadores de uma rede interna tenham acesso ao exterior.

## Experiência 5 – DNS

O objetivo desta experiência é configurar o DNS (Domain Name System) nos computadores em rede (no caso, tux1, tux2 e tux4) usando um servidor de DNS, services.netlab.fe.up.pt, que contém uma base de dados dos endereços IP públicos e os seus respetivos hostnames. É usado para fazer o match entre os hostnames e os seus respetivos endereços IP.

- Como configurar o serviço DNS num host?

A configuração do serviço DNS num host é realizada através da alteração do ficheiro resolv.conf que se localiza em /etc/resolv.conf no host tux. O ficheiro tem de conter a seguinte informação:
	» search netlab.fe.up.pt
	» nameserver 172.16.1.1

em que netlab.fe.up.pt é o hostname do servidor DNS e 172.16.1.1 o seu endereço IP.

- Que pacotes são trocados pelo DNS e que informações são transportadas?

Inicialmente temos um pacote enviado do Host para o Server que contém hostname desejado, pedindo o seu endereço IP. O servidor responde com um pacote que contém o endereço IP do hostname.

## Experiência 6 – Conexões TCP

O objetivo desta experiência era usar a aplicação de download desenvolvida na primeira parte do trabalho na rede de computadores configurada nas experiências anteriores, observado o seu comportamento em diferentes circunstâncias.

- Quantas conexões TCP são abertas pela aplicação FTP?

A aplicação FTP abre duas conexões TCP. Uma para comunicar com o servidor e outra para receber o ficheiro, após ter pedido ao servidor para este entrar em modo passivo.

- Em qual conexão é transportado a informação de controlo FTP?

A comunicação principal entre cliente e servidor, assim como o controlo do fluxo de informação transmitida, são transportados na primeira conexão TCP referida na pergunta anterior.

- Quais são as fases de uma conexão TCP?

Uma conexão TCP tem três fases:

- connection establishment (handshake)

- data transfer

- connection termination

- Como é que o mecanismo ARQ TCP funciona? Quais são os campos TCP relevantes? Qual informação relevante pode ser observada nos logs?

O mecanismo ARQ TCP faz controlo da troca de informação usando o método da janela deslizante. Isto implica que o recetor dos pacotes envie um aknowledgment de cada vez que recebe um pacote com sucesso, informando o emissor desse mesmo facto. Isto tem que ser enviado antes que o timeout para esse pacote seja atingido, provocando o reenvio de informação. Exemplos destes pacotes podem ser vistos na figura 18.

- Como é que o mecanismo de controlo de congestão TCP funciona? Quais são os campos relevantes? Como é que o fluxo da conexão de dados evoluiu ao longo do tempo? Está de acordo com o mecanismo de controlo de congestão TCP?

O mecanismo de controlo de congestão TCP mantém uma estimativa dos pacotes que consegue enviar na forma de uma janela de congestão, certificando-se de que nunca sai deste limite.

Como é possível ver na figura 19, na transição de um primeiro download para um segundo, podemos ver um pico (cerca de 22,3 segundos), quando existe uma tentativa de estabilizar o número de envios, alcançando posteriormente um rate mais ou menos estável até ao fim de transmissão, ainda que com um bitrate inferior ao inicial.

- De que forma é afetada a conexão de dados TCP pelo aparecimento de uma segunda conexão TCP? Como?

O comportamento da conexão de dados TCP pode ser observado na figura 20. Enquanto a aplicação de download estava a ser executada, a transferir um ficheiro (0 – 125 segundos), foi inicializada uma segunda instância da mesma aplicação (35 - 50 segundos), que começou a transferir um ficheiro mais pequeno. Como é possível ver na figura, no intervalo de tempo em que ambas as aplicações estavam em execução, existiu uma quebra na taxa de transmissão (para cerca de metade) do primeiro download, visto que a taxa de transmissão é distribuída igualmente por ambos os downloads.

# Conclusões

O grupo foi capaz de compreender e interiorizar os conceitos relacionados tanto com os protocolos FTP, assim como os que dizem respeito à configuração de uma rede.

O desenvolvimento da aplicação de download permitiu-nos ter uma maior compreensão sobre o funcionamento de protocolos de comunicação em geral, assim como por em perspetiva o protocolo de comunicação desenvolvido pelo grupo no âmbito do primeiro trabalho desta unidade curricular. De modo semelhante, a configuração da rede em ambiente de laboratório permitiu ao grupo ter um maior entendimento sobre conceitos de rede, assim como compreender como é que o que foi feito em ambiente controlado poderia ser escalado a uma implementação mais alargada.

Após o término no desenvolvimento deste projeto, podemos dizer que foram cumpridos os objetivos que nos foram propostos.

# Referências

https://www.ietf.org/rfc/rfc959.txt (consultado pela última vez em 2018/12/18)

https://www.ietf.org/rfc/rfc1738.txt (consultado pela última vez em 2018/12/18)

# Anexos

## Imagens

Figura 1 - Compilação da aplicação

Figura 2 - Exemplo de execução com username

Figura 3 - Exemplo de execução sem username (1)

Figura 4 - Exemplo de execução sem username (2)

Figura 5 - Ficheiro recebido após execução da aplicação

Figura 6 - Endereços IP e MAC de um pacote ARP (question)

Figura 7 - Endereços IP e MAC de um pacote ARP (answer)

Figura 8 - Endereços IP e MAC de pacote ping (request)

Figura 9 - Endereços IP e MAC de pacote ping (reply)

Figura 10 - Trama com protocolo ARP

Figura 11 - Trama com protocolo ICMP

Figura 12 - Comprimento de uma trama

Figura 13 - Trama LOOP

Figura 14 - Broadcast Ping

Figura 15 - Endereços IP e MAC de um pacote ARP – redes diferentes (question)

Figura 16 - Endereços IP e MAC de um pacote ARP – redes diferentes (answer)

Figura 17 – Pacotes ICMP (request e reply)

Figura 18 - Comunicação ARQ TCP

Figura 19 - Controlo de Congestão TCP

Figura 20 - Duas conexões TCP em simultâneo

## Código

### info.h

| /** |
| --- |
|  | * Compilation: gcc -o download client.c |
|  | * Test: ./download ftp://anonymous:1@speedtest.tele2.net/1KB.zip |
|  | */ |
|  | #define BEGIN 0 |
|  | #define END 99 |
|  | #define USER 1 |
|  | #define PASSWORD 2 |
|  | #define HOST 3 |
|  | #define PATH 4 |
|  | #define CLEAR_LINE 1 |
|  | #define MULTIPLE_LINE 2 |
|  | #define PORT 21 |
|  | #define CMD_USER "user " |
|  | #define CMD_PASS "pass " |
|  | #define CMD_PASSIVE "pasv" |
|  | #define CMD_RETRIEVE "retr " |
|  | /** @name Info Struct*/ |
|  | /**@{ |
|  | * |
|  | * Struct to store user information |
|  | */ |
|  | struct Info { |
|  | char hostname[100]; |
|  | char path[150]; |
|  | char* filename; |
|  | char user[50]; |
|  | char password[50]; |
|  | }; |
|  | /** @} end of Info Struct */ |

### client.c

| #include <stdio.h> |
| --- |
|  | #include <stdlib.h> |
|  | #include <netdb.h> |
|  | #include <sys/types.h> |
|  | #include <netinet/in.h> |
|  | #include <arpa/inet.h> |
|  | #include <sys/socket.h> |
|  | #include <unistd.h> |
|  | #include <signal.h> |
|  | #include <strings.h> |
|  | #include <string.h> |
|  | #include <ctype.h> |
|  | #include "info.h" |
|  | /** |
|  | * @brief Parses user information from argument input of user |
|  | * |
|  | * Implements a state machine to parse user information |
|  | * |
|  | * States: |
|  | * - BEGIN - reads start section ftp:// |
|  | * - USER - reads user username (optional field) |
|  | * - PASSWORD - reads user password (optional field) |
|  | * - HOST - reads host name |
|  | * - PATH - reads file saving path |
|  | * |
|  | * @param cmd string containing user input argument |
|  | * @param info struct where user info will be saved on |
|  | * @return 0 on success, non-zero otherwise |
|  | */ |
|  | int parseInfo(char* cmd, struct Info* info) |
|  | { |
|  | int state = BEGIN; |
|  | int i = 0; |
|  | int aux = 0; |
|  | char c; |
|  | while(state != END) |
|  | { |
|  | c = cmd[i++]; |
|  | switch(state) |
|  | { |
|  | case BEGIN: |
|  | { |
|  | if(c == '\0') |
|  | return -1; |
|  | if(c != 'f') |
|  | return -2; |
|  | c = cmd[i++]; |
|  | if(c != 't') |
|  | return -2; |
|  | c = cmd[i++]; |
|  | if(c != 'p') |
|  | return -2; |
|  | c = cmd[i++]; |
|  | if(c != ':') |
|  | return -2; |
|  | c = cmd[i++]; |
|  | if(c != '/') |
|  | return -2; |
|  | c = cmd[i++]; |
|  | if(c != '/') |
|  | return -2; |
|  | if(strrchr(cmd, '@') != NULL) |
|  | state = USER; |
|  | else |
|  | state = HOST; |
|  | break; |
|  | } |
|  | case USER: |
|  | { |
|  | if(c == '\0') |
|  | return -1; |
|  | if(c == ':') |
|  | { |
|  | (*info).user[aux] = 0; |
|  | aux = 0; |
|  | state = PASSWORD; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | (*info).user[aux++] = c; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case PASSWORD: |
|  | { |
|  | if(c == '\0') |
|  | return -1; |
|  | if(c == '@') |
|  | { |
|  | (*info).password[aux] = 0; |
|  | aux = 0; |
|  | state = HOST; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | (*info).password[aux++] = c; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case HOST: |
|  | { |
|  | if(c == '\0') |
|  | return -1; |
|  | if(c == '/') |
|  | { |
|  | (*info).hostname[aux] = 0; |
|  | aux = 0; |
|  | state = PATH; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | (*info).hostname[aux++] = c; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case PATH: |
|  | { |
|  | if(c == '\0') |
|  | { |
|  | (*info).path[aux] = 0; |
|  | aux = 0; |
|  | state = END; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | (*info).path[aux++] = c; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case END: |
|  | { |
|  | return 0; |
|  | break; |
|  | } |
|  | default: return -1; |
|  | } |
|  | } |
|  | return 0; |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Gets username and password from user |
|  | * |
|  | * This function is only called if user did not fill the optional |
|  | * fields username and password in the command line argument |
|  | * |
|  | * @param info struct where user info will be saved on |
|  | */ |
|  | void getUserInfo(struct Info* info) |
|  | { |
|  | char* buf = malloc(50 * sizeof(char)); |
|  | size_t size = 50; |
|  | fflush(stdin); |
|  | printf("\nUsername: "); |
|  | getline(&buf, &size, stdin); |
|  | strncpy(info->user, buf, strcspn(buf, "\n")); |
|  | printf("Password: "); |
|  | getline(&buf, &size, stdin); |
|  | strncpy(info->password, buf, strcspn(buf, "\n")); |
|  | printf("\n"); |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Gets filename from the file saving path |
|  | * |
|  | * Isolates the filename from the path so that it can be sent to the server |
|  | * |
|  | * @param info struct where user info will be saved on |
|  | */ |
|  | void parseFilename(struct Info* info) |
|  | { |
|  | char* filename = strrchr(info->path, '/'); |
|  | if(filename == NULL) |
|  | { |
|  | info->filename = info->path; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | info->filename = (filename + 1); |
|  | } |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Gets host informtaion using host name given by uer |
|  | * |
|  | * Gets host information (particullary the IP address), so that a connection |
|  | * can be established with the server |
|  | * |
|  | * @param hostmane string containing host name |
|  | * @param h struct where host info will be saved on |
|  | * @return 0 on success, non-zero otherwise |
|  | */ |
|  | int getHostInfo(char* hostname, struct hostent** h) |
|  | { |
|  | if ((*h=gethostbyname(hostname)) == NULL) |
|  | return -1; |
|  | return 0; |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Establishes a connection with the server |
|  | * |
|  | * Establishes a socket connecting to the server using its IP address |
|  | * |
|  | * @param addr string containing server ip address |
|  | * @param port port used by server to send and receive information |
|  | * @return socket file descriptor on success, negative otherwise |
|  | */ |
|  | int connectTCP(char* addr, int port) |
|  | { |
|  | int sockfd; |
|  | struct sockaddr_in server_addr; |
|  | bzero((char*)&server_addr,sizeof(server_addr)); |
|  | server_addr.sin_family = AF_INET; |
|  | server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr(addr); |
|  | server_addr.sin_port = htons(port); |
|  | if ((sockfd = socket(AF_INET,SOCK_STREAM,0)) < 0) |
|  | return -1; |
|  | if(connect(sockfd, (struct sockaddr *)&server_addr, sizeof(server_addr)) < 0) |
|  | return -2; |
|  | return sockfd; |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Reads response code from server |
|  | * |
|  | * Implements a state machine to reads response code followed by a user command |
|  | * Must be called after each command is sent |
|  | * |
|  | * States: |
|  | * - BEGIN - reads response code |
|  | * - CLEAR_LINE - clears line after code is read |
|  | * - MULTIPLE_LINES - reads additional lines if necessary |
|  | * |
|  | * @param socketfd socket file descriptor |
|  | * @param responseCode string where the response code will be saved |
|  | * @return 0 on success, non-zero otherwise |
|  | */ |
|  | int readResponseCode(int socketfd, char *responseCode) |
|  | { |
|  | int state = BEGIN; |
|  | int index = 0; |
|  | char c; |
|  | while (state != END) |
|  | { |
|  | read(socketfd, &c, 1); |
|  | switch(state) |
|  | { |
|  | case BEGIN: |
|  | { |
|  | if(c == ' ') |
|  | { |
|  | if (index != 3) |
|  | { |
|  | return -1; |
|  | } |
|  | index = 0; |
|  | state = CLEAR_LINE; |
|  | } |
|  | else if(c == '-') |
|  | { |
|  | state = MULTIPLE_LINE; |
|  | index = 0; |
|  | } |
|  | else if(isdigit(c)) |
|  | { |
|  | responseCode[index++] = c; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case CLEAR_LINE: |
|  | { |
|  | if (c == '\n') |
|  | { |
|  | state = END; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case MULTIPLE_LINE: |
|  | { |
|  | if(c == responseCode[index]) |
|  | { |
|  | index++; |
|  | } |
|  | else if(index == 3 && c == ' ') |
|  | { |
|  | state = CLEAR_LINE; |
|  | } |
|  | else if(index ==3 && c == '-') |
|  | { |
|  | index = 0; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case END: |
|  | { |
|  | return 0; |
|  | break; |
|  | } |
|  | default: return -1; |
|  | } |
|  | } |
|  | return 0; |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Writes command to server |
|  | * |
|  | * @param fd socket file descriptor |
|  | * @param cmd command to be sent |
|  | * @param info command arguments |
|  | */ |
|  | void writeCmd(int fd, char* cmd, char* info) |
|  | { |
|  | write(fd, cmd, strlen(cmd)); |
|  | write(fd, info, strlen(info)); |
|  | write(fd, "\n", 1); |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Sends command to user and awaits response |
|  | * |
|  | * Sends command to user and acts accordingly to server response |
|  | * |
|  | * Answer values: |
|  | * - 1 - sending another response (except for retr command) |
|  | * - 2 - success |
|  | * - 3 - server needs additional information to proceed |
|  | * - 4 - resend command |
|  | * - 5 - error |
|  | * |
|  | * @param cmd string containing user input argument |
|  | * @param info struct where user info will be saved on |
|  | * @return Success values: |
|  | * @return 0 - Command accepted |
|  | * @return 1 - Command accepted - needs additional infromation |
|  | * @return 2 - Command accepted - file ready for retrieval |
|  | * @return Negative codes represent error |
|  | */ |
|  | int writeCommand(int fd, char* cmd, char* info) |
|  | { |
|  | char code[3]; |
|  | writeCmd(fd, cmd, info); |
|  | readResponseCode(fd, code); |
|  | int answer = code[0] - '0'; |
|  | while(1) |
|  | { |
|  | switch(answer) |
|  | { |
|  | case 1: |
|  | { |
|  | if(strcmp(cmd, "retr ")==0) |
|  | return 2; |
|  | readResponseCode(fd, code); |
|  | break; |
|  | } |
|  | case 2: |
|  | return 0; |
|  | case 3: |
|  | return 1; |
|  | case 4: |
|  | { |
|  | writeCmd(fd, cmd, info); |
|  | break; |
|  | } |
|  | case 5: |
|  | return -1; |
|  | } |
|  | } |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Sends login info to server |
|  | * |
|  | * @param info struct containing user info |
|  | * @param sockfd socket file descriptor |
|  | * @return 0 on success, non-zero otherwise |
|  | */ |
|  | int sendLoginInfo(struct Info* info, int sockfd) |
|  | { |
|  | if(writeCommand(sockfd, CMD_USER, info->user) != 1) |
|  | return -1; |
|  | if(writeCommand(sockfd, CMD_PASS, info->password) != 0) |
|  | return -1; |
|  | return 0; |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Gets server port |
|  | * |
|  | * Gets port in which server will communicate using passive mode |
|  | * Reads both bytes of the port and merges them |
|  | * |
|  | * @param sockfd socket file descriptor |
|  | * @return server port on success, negative value otherwise |
|  | */ |
|  | int getServerPort(int sockfd) |
|  | { |
|  | writeCmd(sockfd, CMD_PASSIVE, ""); |
|  | int state = 0; |
|  | int index = 0; |
|  | char msg1[4]; |
|  | memset(msg1, 0, 4); |
|  | char msg2[4]; |
|  | memset(msg2, 0, 4); |
|  | char c; |
|  | while (state != 7) |
|  | { |
|  | read(sockfd, &c, 1); |
|  | switch (state) |
|  | { |
|  | case 0: |
|  | { |
|  | if (c == ' ') |
|  | { |
|  | if (index != 3) |
|  | return -1; |
|  | index = 0; |
|  | state = 1; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | index++; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case 5: |
|  | { |
|  | if (c == ',') |
|  | { |
|  | index = 0; |
|  | state++; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | msg1[index] = c; |
|  | index++; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | case 6: |
|  | { |
|  | if (c == ')') |
|  | { |
|  | state++; |
|  | } |
|  | else |
|  | { |
|  | msg2[index] = c; |
|  | index++; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | default: |
|  | { |
|  | if (c == ',') |
|  | { |
|  | state++; |
|  | } |
|  | break; |
|  | } |
|  | } |
|  | } |
|  | int b1 = atoi(msg1); |
|  | int b2 = atoi(msg2); |
|  | return (b1 * 256 + b2); |
|  | } |
|  | /** |
|  | * @brief Gets file from server |
|  | * |
|  | * Gets file information from server and saves it in the specified path |
|  | * |
|  | * @param info struct containing user info |
|  | * @param sockfd socket file descriptor |
|  | * @param serverfd passive server file descriptor |
|  | * @return 0 on success, non-zero otherwise |
|  | */ |
|  | int retrieveFile(struct Info* info, int sockfd, int serverfd) |
|  | { |
|  | if(writeCommand(sockfd, CMD_RETRIEVE, info->path) != 2) |
|  | return -1; |
|  | FILE *file = fopen(info->filename, "wb+"); |
|  | char buffer[1024]; |
|  | int bytes; |
|  | bytes = read(serverfd, buffer, 1024); |
|  | while (bytes > 0) { |
|  | bytes = fwrite(buffer, bytes, 1, file); |
|  | bytes = read(serverfd, buffer, 1024); |
|  | } |
|  | fclose(file); |
|  | return 0; |
|  | } |
|  | int main(int argc, char** argv) |
|  | { |
|  | if(argc != 2) |
|  | { |
|  | printf("Usage: %s ftp://[<user>:<password>@]<host>/<url-path>\n", argv[0]); |
|  | return -1; |
|  | } |
|  | printf("%s > Parsing argument...\n", argv[0]); |
|  | struct Info info; |
|  | if(parseInfo(argv[1], &info) != 0) |
|  | { |
|  | printf("Error parsing client info: %s\n", argv[1]); |
|  | return -2; |
|  | } |
|  | parseFilename(&info); |
|  | if(info.user[0] == 0) |
|  | getUserInfo(&info); |
|  | printf("%s > Argument parsed successfully\n\n", argv[0]); |
|  | printf("Username: %s\n", info.user); |
|  | printf("Password: %s\n", info.password); |
|  | printf("Path: %s\n", info.path); |
|  | printf("Filename: %s\n", info.filename); |
|  | printf("Hostname: %s\n\n", info.hostname); |
|  | printf("%s > Fetching host info...\n", argv[0]); |
|  | struct hostent *host; |
|  | if(getHostInfo(info.hostname, &host) != 0) |
|  | { |
|  | printf("Error getting host IP address: %s\n", info.hostname); |
|  | return -3; |
|  | } |
|  | char* addr_str = inet_ntoa(*((struct in_addr *)host->h_addr)); |
|  | printf("%s > Host info fetched successfully\n\n", argv[0]); |
|  | printf("Full Hostname: %s\n", host->h_name); |
|  | printf("Host IP: %s\n\n", addr_str); |
|  | printf("%s > Establishing connection to host...\n", argv[0]); |
|  | int sockfd = connectTCP(addr_str, PORT); |
|  | if(sockfd < 0) |
|  | { |
|  | printf("Error connecting to IP %s using port %d\n", addr_str, PORT); |
|  | return -4; |
|  | } |
|  | char code[3]; |
|  | if(readResponseCode(sockfd, code) != 0) |
|  | { |
|  | printf("Error reading server response code\n"); |
|  | return -5; |
|  | } |
|  | if(code[0] != '2') |
|  | { |
|  | printf("Error: server responded with code %s\n", code); |
|  | return -6; |
|  | } |
|  | printf("%s > Connection to host established successfully\n\n", argv[0]); |
|  | printf("%s > Sending login information...\n", argv[0]); |
|  | if(sendLoginInfo(&info, sockfd) != 0) |
|  | { |
|  | printf("Error sending login information\n"); |
|  | return -7; |
|  | } |
|  | printf("%s > Login information successfully sent\n\n", argv[0]); |
|  | printf("%s > Fetching server port...\n", argv[0]); |
|  | int server_port = getServerPort(sockfd); |
|  | if(server_port < 0) |
|  | { |
|  | printf("Error fetching server port\n"); |
|  | return -8; |
|  | } |
|  | printf("%s > Server port fetched successfully\n\n", argv[0]); |
|  | printf("Server port: %d\n\n", server_port); |
|  | printf("%s > Establishing connection to server...\n", argv[0]); |
|  | int serverfd = connectTCP(addr_str, server_port); |
|  | if(serverfd < 0) |
|  | { |
|  | printf("Error connecting to IP %s using port %d\n", addr_str, PORT); |
|  | return -4; |
|  | } |
|  | printf("%s > Connection to server established successfully\n\n", argv[0]); |
|  | printf("%s > Retreiving file...\n", argv[0]); |
|  | if(retrieveFile(&info, sockfd, serverfd) < 0) |
|  | { |
|  | printf("Error retreiving file: %s\n", info.filename); |
|  | return -9; |
|  | } |
|  | printf("%s > File retrieved successfully\n\n", argv[0]); |
|  | printf("%s > Closing...\n", argv[0]); |
|  | close(sockfd); |
|  | close(serverfd); |
|  | return 0; |
|  | } |